ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО · ВЕРСИЯ 3.0

EarthCARE ATLID

Изчисляване на преминавания над целева област

От публични орбитални елементи до проверими събития на лидарния отпечатък

Актуализирано: 31 август 2026 г.

Цел по подразбиране: Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“, БАН, София · радиус 100 km

# Предназначение на ръководството

Това ръководство описва как приложението преобразува валидирано CCSDS съобщение с орбитални средни елементи (OMM) в прогнозни събития, при които моделираният повърхностен отпечатък на атмосферния лидар ATLID се намира в зададен радиус от Института по електроника на Българската академия на науките. Описани са входните данни, SGP4 разпространението, координатните преобразувания, 3° насочване назад от надира, пресичането с елипсоида WGS‑84, изчисляването на разстояние, численият алгоритъм и CSV изходът.

КРАТКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ  Събитие се записва, когато повърхностният отпечатък на ATLID е на разстояние, по-малко или равно на избрания радиус, и времевият интервал между влизането и излизането се застъпва с заявения UTC период. Радиусът по подразбиране е 100 km.

## Съдържание

- 1. Системен модел и поток на данните

- 2. OMM данни и проверки

- 3. SGP4 разпространение и време

- 4. Геометрия на ATLID

- 5. Целева област и разстояние

- 6. Откриване и уточняване на събития

- 7. Интерфейс, преносим режим и CSV

- 8. Валидация и ограничения

- 9. Оперативна процедура

- 10. Константи, речник и източници

# 1. Системен модел и поток на данните

Изчислителната верига е детерминирана от OMM записа, UTC времето, координатите и радиуса на целта. Хостваната версия може да получи актуален OMM от CelesTrak и да търси местоположение. Преносимият HTML не използва мрежа, акаунт, база данни или потребителски профил; той съдържа последния известен OMM и позволява локално зареждане на по-нов JSON OMM файл.

| Етап | Вход | Операция | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Орбита | EarthCARE OMM | Проверка на идентичност и полета | SGP4 запис + произход |
| 2 · Разпространение | OMM + UTC | WGS‑72 SGP4 | TEME позиция и скорост |
| 3 · Земна система | TEME + GMST | Ротация към ECEF | Позиция спрямо Земята |
| 4 · Лъч ATLID | ECEF + движение | 3° назад; пресичане с WGS‑84 | Повърхностен отпечатък |
| 5 · Целева проверка | Отпечатък + цел + радиус | Разстояние и гранични моменти | Влизане, минимум, излизане |
| 6 · Изход | Списък събития | Таблица и CSV | Преносими научни данни |

Таблица 1. Реализиран изчислителен поток.

# 2. OMM данни и проверки

## Източници

Хостваният маршрут заявява един EarthCARE запис от CelesTrak чрез каталожен номер 59908 и формат JSON. При неуспех използва ясно означен резервен OMM. Преносимият файл никога не се свързва с CelesTrak; операторът може да изтегли OMM отделно и да го зареди чрез контролата за локален JSON файл.

| Поле | Проверка | Използване |
| --- | --- | --- |
| OBJECT_NAME | EARTHCARE | Идентичност на апарата |
| OBJECT_ID | 2024-101A | Международно означение |
| NORAD_CAT_ID | 59908 | Еднозначен каталожен запис |
| EPHEMERIS_TYPE | 0 | Общи пертурбации / SGP4 |
| EPOCH | Валидно ISO UTC време | Начало на орбиталната оценка |
| n, e, i, Ω, ω, M, B* | Крайни и физически допустими числа | Средни орбитални елементи |

Таблица 2. Основни проверки преди изчисление.

## Възраст и предупреждение

ОЦЕНКА НА ВРЕМЕВОТО ОТДАЛЕЧАВАНЕ

възраст_на_елементите [h] = (t_изчисление − t_епоха) / 3 600 000
CURRENT: ≤48 h;  AGING: 48…120 h;  CAUTION: >120 h или >1 h в бъдещето
резултатите не се скриват; показва се предупреждение за екстраполация

ВАЖНО  Прагът 120 h е комуникационен праг за повишена неопределеност, а не гарантирана граница на физическата грешка. Орбиталната грешка обикновено нараства с отдалечаването от епохата и при маневри или променено съпротивление.

# 3. SGP4 разпространение и време

EarthCARE се разпространява със SGP4, защото OMM е набор от средни елементи за модел с общи пертурбации. Изходът е позиция и скорост в системата TEME. Софтуерът не третира елементите като идеална кеплерова орбита и не твърди точност на прецизна ефемерида.

ИЗХОД ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

SGP4(OMM, t_UTC) → r_TEME(t), v_TEME(t)
r_TEME = [x, y, z] km
v_TEME = [v_x, v_y, v_z] km/s
|v| = √(v_x² + v_y² + v_z²)

Всички входни дати се тълкуват изрично като UTC. Текущият часовник не измества приетия прогнозен период. Ръчно въведените начало и край стават активни само след успешна валидация; при грешка резултатите остават свързани с последния приет интервал.

UTC ВРЕМЕВИ МОДЕЛ

t_начало = Date.parse(текст_начало + Z)
t_край = Date.parse(текст_край + Z)
1 min ≤ t_край − t_начало ≤ 90 d

# 4. Геометрия на ATLID

## Преобразуване към Земно-фиксирана система

Гринуичкият среден звездeн ъгъл θ завърта TEME позицията към Земно-центрирана, Земно-фиксирана система (ECEF/ECF). След това координатите се преобразуват в геодезически ширина, дължина и височина.

РОТАЦИЯ НА ЗЕМЯТА

x_ECEF = cosθ · x_TEME + sinθ · y_TEME
y_ECEF = −sinθ · x_TEME + cosθ · y_TEME
z_ECEF = z_TEME

## Посока по траекторията

Позициите 0,5 s преди и след заявения момент се разпространяват и завъртат към ECEF. Разликата им оценява движението спрямо Земята. Радиалната компонента по локалния геодезически вектор нагоре u се премахва и остатъкът се нормализира до посока напред f.

ЗЕМНО-ФИКСИРАНА ДОПИРАТЕЛНА

v_ECEF ≈ r_ECEF(t + 0,5 s) − r_ECEF(t − 0,5 s)
f = normalize(v_ECEF − (v_ECEF · u)u)

## Лъч 3° назад от надира

Надирът е −u, а посоката назад е −f. За α = 3° единичната посока на лъча е нормализирана комбинация от двете. Това е геометричен модел на номиналното насочване, а не телеметрия за действителното положение на апарата.

ПОСОКА НА ATLID

d_лъч = normalize(−cosα · u − sinα · f)
α = 3°

## Пресичане с WGS‑84

Лъчът r(s) = r_спътник + s d_лъч се пресича с елипсоида WGS‑84. Квадратното уравнение има най-малък положителен корен за близката повърхностна точка. Получената ECEF точка се преобразува до ширина φ_ATLID и дължина λ_ATLID.

ПОВЪРХНОСТНО ПРЕСИЧАНЕ

(x_s + s d_x)²/a² + (y_s + s d_y)²/a² + (z_s + s d_z)²/b² = 1
a = 6 378,137 km;  b = a(1 − 1/298,257223563)
избира се min{s > 0}

# 5. Целева област и разстояние

Центърът по подразбиране е Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“, БАН: 42,65389° N, 23,38722° E. Целевата област е кръг на земната повърхност с радиус по подразбиране 100 km. Радиусът не е физическият диаметър на лидарния отпечатък; той задава максималната допустима близост до центъра на изследваната регионална област.

ХАВЪРСИНУСОВО ПОВЪРХНОСТНО РАЗСТОЯНИЕ

h = sin²((φ_t − φ_f)/2) + cosφ_f cosφ_t sin²((λ_t − λ_f)/2)
d_цел = 2 R_E asin(min(1, √h));  R_E = 6 371,0088 km
вътре ⇔ d_цел ≤ R_цел

| Параметър | Стойност по подразбиране | Допустим диапазон / смисъл |
| --- | --- | --- |
| Ширина на целта | 42,65389° N | −90…90° |
| Дължина на целта | 23,38722° E | −180…180° |
| Радиус | 100 km | 1…500 km; регионална близост |
| Прогнозен период | следващите 72 h | 1 min…90 d, UTC |
| Ъгъл ATLID | 3° назад | Фиксирана номинална геометрия |

Таблица 3. Конфигурация на целта.

# 6. Откриване и уточняване на събития

## Грубо сканиране

Сканирането се разширява с 30 min преди началото и след края, за да се възстановят събития, пресичащи границата на заявения период. На всеки 20 s се изчислява разстоянието до целта. Три последователни проби определят кандидат за локален минимум, когато средната стойност не е по-голяма от съседните.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТ

Δt_грубо = 20 s
интервал_скан = [t_начало − 30 min, t_край + 30 min]
кандидат при d_i ≤ d_(i−1) и d_i ≤ d_(i+1)

## Най-близко приближаване

В 40-секундния интервал около кандидата ограничено троично търсене сравнява две вътрешни времена и отхвърля страната с по-голямо разстояние. Процедурата спира при времеви интервал 0,01 s или след 48 итерации.

УТОЧНЯВАНЕ НА МИНИМУМА

t_L = a + (b − a)/3;  t_R = b − (b − a)/3
ако d(t_L) > d(t_R): a ← t_L; иначе b ← t_R
t_минимум = (a + b)/2;  d_минимум = d(t_минимум)

## Влизане и излизане от радиуса

Ако d_минимум ≤ R_цел, алгоритъмът се движи навън от минимума до проби извън радиуса от двете страни. Бисекция решава d(t) − R_цел = 0 за вход и изход с времева резолюция до 0,01 s. Събитието се излъчва само ако изходът е след началото и входът е преди края на заявения период.

ГРАНИЧНИ МОМЕНТИ

g(t) = d_цел(t) − R_цел
влизане: g преминава + → −;  излизане: − → +
продължителност = t_излизане − t_влизане
застъпване ⇔ t_излизане > t_начало и t_влизане < t_край

## Изчислителна цена и отзивчивост

Периодът 72 h съдържа приблизително 13 140 груби оценки, а максималните 90 d — около 388 980. Всяка оценка включва SGP4 в момента t и при t ± 0,5 s за посоката по траекторията. Дългите сканирания се изпълняват на пакети от 200 проби, връщат управление към страницата и показват процент на напредъка.

ЧИСЛЕНА СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКА ТОЧНОСТ  Резолюцията ≤0,01 s описва числения решател. Тя не означава метрова физическа точност; грешката на OMM, маневри, съпротивление, ориентация на апарата и геолокация на ATLID могат да доминират.

# 7. Интерфейс, преносим режим и CSV

| Контрола | Действие | Резултат |
| --- | --- | --- |
| OMM JSON | Избира локален EarthCARE JSON файл | Проверява и заменя вградения OMM без мрежа |
| Цел | Въвежда име, ширина и дължина | Определя центъра на повърхностната област |
| Радиус | Въвежда 1…500 km | По подразбиране 100 km; преизчислява границите |
| Начало / край | Въвежда UTC | Приема период 1 min…90 d |
| Бърз период | 24 h, 72 h, 7 d, 30 d или 60 d | Изчислява от текущата UTC минута |
| CALCULATE | Валидира и стартира | Показва процент, предупреждение и таблица |
| EXPORT CSV | Изтегля активните събития | Създава самостоятелен файл с произход и геометрия |

Таблица 4. Операции в преносимия интерфейс.

## Какво означава „самостоятелен HTML“

- Файлът съдържа HTML, CSS, JavaScript, SGP4 библиотеката, геометричния решател и резервния OMM в един документ.

- Отваря се директно в съвременен браузър чрез file://; не е необходима инсталация, локален сървър или администраторски права.

- Няма вход, акаунти, потребителска система, бисквитки, localStorage, база данни или синхронизация.

- Политиката за сигурност забранява мрежови заявки; нов OMM се зарежда само от файл, избран от оператора.

- HTML файлът може да се копира на USB носител, споделена папка или друго устройство. Браузърът трябва да поддържа JavaScript ES2022.

## CSV полета

Експортът включва името и NORAD номера на апарата, епохата и източника на OMM, началото и края на периода, името и координатите на целта, радиуса, 3° ъгъл, UTC за влизане/минимум/излизане, продължителност, минимално разстояние, координати на отпечатъка и подспътниковата точка и числена резолюция.

# 8. Валидация и ограничения

## Детерминиран регресионен случай

Проверката използва публичния OMM с епоха 2026‑08‑26T02:32:36.501792Z и целта ИЕ‑БАН. Всяко събитие трябва да изпълнява вход < минимум < изход, да застъпва периода и да има остатък при пресичане на радиуса под 0,2 km.

| Случай | Радиус | Резултат | Проверявана характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 h | 100 km | 0 събития | Празен, но валиден интервал |
| 72 h | 100 km | 1 събитие | Първо прогнозно събитие |
| 7 d | 100 km | 2 събития | Предупреждение след ±120 h без скриване |
| 14 d | 100 km | 4 събития | Граници на конфигуриран период |
| 60 d | 100 km | 12 събития | 1 297 монотонни обновявания на напредъка |

Таблица 5. Проверени броеве за фиксирания OMM и начални времена.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  Броят 12 за 60 d доказва, че дългият период се изчислява и не използва стар 7-дневен резултат. Той не доказва дългосрочна орбитална точност, защото периодът е много далеч от епохата на OMM.

## Основни източници на неопределеност

| Източник | Последствие | Практическа мярка |
| --- | --- | --- |
| Възраст и качество на OMM | Позиционната и времевата грешка нарастват | Зареждане на актуален OMM преди употреба |
| Обхват на SGP4 | Не е прецизна ефемерида или план за маневри | Независима проверка със същия OMM |
| Номинален 3° ъгъл | Реалната посока може да се различава | Сравнение с официална геолокация на ATLID |
| Сферично разстояние | Малка разлика спрямо елипсоидна геодезия | WGS‑84 геодезична проверка за прецизност |
| Няма модел на наличност | Геометрично събитие не доказва измерване | Проверка на официални продукти и качество |

Таблица 6. Ограничения и мерки.

НЕ Е ОФИЦИАЛНО ПОКРИТИЕ  Приложението не трябва да се използва самостоятелно за твърдение, че ATLID е получил валиден научен профил, или за планиране на мисия. За оперативна употреба са необходими авторитетни ефемериди, действително насочване, състояние на инструмента и официални продуктови метаданни.

# 9. Оперативна процедура

- Копирайте EarthCARE_ATLID_Portable.html на желаното устройство и го отворете в актуален браузър.

- Проверете показаната епоха. За научна работа изтеглете нов EarthCARE OMM JSON по каталожен номер 59908 от CelesTrak и го заредете локално.

- Потвърдете целта 42,65389° N, 23,38722° E или въведете други проверени координати.

- Оставете радиуса 100 km за широк регионален лидарен контекст или задайте друга стойност 1…500 km и документирайте избора.

- Въведете точни UTC начало и край или използвайте бърз период. Натиснете CALCULATE и изчакайте 100%.

- Прочетете активния интервал и предупреждението за разстояние от OMM епохата. Не смесвайте резултати от неприет въведен период.

- Експортирайте CSV и запазете заедно с използвания OMM JSON, целта, радиуса и версията на HTML файла.

- Сравнете критичните събития с независим SGP4/геодезичен инструмент и с официалните EarthCARE данни.

# 10. Константи, речник и източници

| Константа | Стойност | Приложение |
| --- | --- | --- |
| Период по подразбиране | 72 h | Първоначален UTC прозорец |
| Допустима продължителност | 1 min…90 d | Вход начало / край |
| Груба стъпка | 20 s | Търсене на локални минимуми |
| Числена резолюция | ≤0,01 s | Минимум и гранични пресичания |
| Ъгъл на ATLID | 3° назад | Номинална посока спрямо надира |
| Радиус по подразбиране | 100 km | Регионална цел ИЕ‑БАН |
| Диапазон на радиуса | 1…500 km | Потребителски числен вход |
| Полуос WGS‑84 | 6 378,137 km | Пресичане лъч / елипсоид |
| Праг за предупреждение | ±120 h от епохата | Повишена неопределеност без скриване |
| Лимит на резултата | 250 | Първите застъпващи се събития |

Таблица 7. Константи на текущата версия.

## Кратък речник

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| OMM | CCSDS съобщение за средни орбитални елементи и метаданни |
| SGP4 | Модел Simplified General Perturbations за набори от общи пертурбации |
| TEME | True Equator, Mean Equinox — изходна инерциална система на SGP4 |
| ECEF / ECF | Земно-центрирана система, въртяща се със Земята |
| Отпечатък | Точка върху WGS‑84, в която моделираният лъч на ATLID достига повърхността |
| Влизане / излизане | Моменти, когато отпечатъкът пресича целевия кръг |
| Най-близко приближаване | Време и минимално повърхностно разстояние до целта |

Таблица 8. Термини, използвани в ръководството.

## Основни източници

- ESA — EarthCARE: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE

- ESA — атмосферният лидар ATLID: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE/EarthCARE_s_atmospheric_lidar

- JAXA EORC — геометрия на инструментите: https://www.eorc.jaxa.jp/EARTHCARE/RENEW/about/inst_geometry_e.html

- CelesTrak — EarthCARE OMM, CATNR=59908: https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=59908&FORMAT=JSON

- CelesTrak — GP формати: https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php

- Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“, БАН: https://ie-bas.org/Contacts.htm

- satellite.js — SGP4 библиотека: https://github.com/shashwatak/satellite-js

КРАЕН РЕЗУЛТАТ  Източникът и епохата на OMM, SGP4 моделът, UTC периодът, координатите и радиусът на целта, 3° ъгълът, WGS‑84 пресичането, формулата за разстояние, численият решател и CSV събитията са явни. Следователно изчислението може да бъде повторено от съхранените входни данни и описания алгоритъм.